بسمه تعالی

آیرودینامیک 1                                                                تمرین تحویلی شماره 1

مدرس: دکتر احسان روحی 				    مهلت تحویل: 1/9/1400

1- یک هواپیمای جت مسافربری با حداکثر وزن برخاست 52400 نیوتن در ارتفاع 12 کیلومتری از سطح آب آزاد با سرعت ثابت 810 کیلومتر بر ساعت پرواز می‌کند. شکل 1 منحنی ضریب برآ برحسب زاویه حمله را برای این هواپیما نشان می‌دهد.

الف) اگر مساحت بال این هواپیما 24S= مترمربع و فاصله‌ دو سر بال 14b= متر باشد، ضریب برآ (CL)، زاویه حمله و ماخ پروازی هواپیما را در این حالت محاسبه کنید. (راهنمایی: از جدول استاندارد هوا چگالی در ارتفاع پروازی را به دست آورید. https://www.engineeringtoolbox.com/standard-atmosphere-d_604.html)

ب) اگر ضریب پسای (CD) این هواپیما از رابطه CD=0.025+CL20.74π AR قابل‌محاسبه باشد، نیروی پیشرانش موردنیاز در این حالت را محاسبه کنید. در رابطه بالا AR=b2S  نسبت منظری بال است.

ج) با توجه به شکل 1 حداقل سرعت هواپیما در ارتفاع 17 کیلومتری از سطح دریا را محاسبه کنید.

2- استوانه‌ای را در جریانی قرار می‌دهیم به طوری که محور آن عمود بر جریان باشد. زاویه بین شعاع مربوط به لبه حمله (نقطه سکون) و شعاع مربوط به نقطه‌ای دلخواه بر روی استوانه را ∅ می‌نامیم. توزیع ضریب فشار بر سرتاسر سطح استوانه طبق این فرمول به دست می‌آید:

| برای زاویه های 0≤∅≤π2 و 3π2≤∅≤2π | Cp=2sin2∅ |
| --- | --- |
| و برای زاویه های π2≤∅≤3π2 | Cp=0 |

از روابط آیرودینامیکی تدریس شده، ضریب پسای حول استوانه را بدست آورید.

3- طول وتر ایرفویلی برابر c میباشد و ضریب فشار روی سطح بالا و پایین آن به صورت زیر تعریف شده است.

Cp,  u=1-300xc2     0≤x/c≤0.1Cp,u=-2.2277+2.2777xc     0.1≤x/c ≤1        Cp,l=1-0.95xc                     0≤x/c ≤1

مطلوب است:

الف: رسم نمودار ضریب فشار روی سطح بالا و پایینی ایرفویل بر حسب(x/c)  روی یک نمودار

ب: محاسبه ضریب برآ