بسمه تعالی

مبانی آیرودینامیک                                              تمرین تحویلی سری 2

مدرس: دکتر احسان روحی 				مهلت تحویل: 8/9/1400

- ضرایب پسا برای سیلندر ناقص زیر را بدست آورید. فرض کنید توزیع فشار در روی بدنه دایروی شکل سیلندر توزیع پتانسیل (Cp=1-4Sin2) میباشد. فشار در تمام دیوار عمودی (   ) دقیقا برابر فشار پتانسیل در نقطه 3/2 است و فشار در دیوار افقی (    ) از مقدار ثابت فشار دیوار عمودی به صورت خطی تا مقدار پتانسیل فشار در 2 تغییر میکند.

2- جریان با سرعت V∞ از روی یک ایرفویل عبور میکند. یک حجم کنترل حول ایرفویل توسط خطچین کشیده شده است. مرزهای بالایی و پایینی بر روی خطوط جریان منطبق شدهاند در حالی که دو مرز دیگر به صورت عمودی قرار گرفتهاند. سرعت در مرزهای 1 و 3 تنها در جهت x میباشد. فشار و چگالی بر روی تمام مرزهای حجم کنترل ثابت و برابر با P∞ و ρ∞ است. سرعت در ورودی 1 یکنواخت و برابر U∞ است و پروفیل سرعت روی مرز 3 در شکل زیر آمده است. Ue بیشترین مقدار سرعت را بیان میکند. نسبت hg برابر با 292/2 است.

الف) بیشترین سرعت Ue را در سطح خروجی بر حسب تابعی از U∞ بیابید.

ب) نیروی پسا را بر حسب تابعی از ρ∞، U∞ و g محاسبه نمایید.

پ) نیروی برآ را محاسبه نمایید.

3- پروفیل سرعت جریان پس از عبور از روی سطح یک ایرفویل در ناحیه 3 به صورت زیر اندازهگیری شده است. (Δ=0.04m)

ux=U∞yΔ17 for  y<Δ

ux=U∞  for      y>Δ

الف) با استفاده از معادله پیوستگی، دبی جرمی عبوری از سطح 4 را محاسبه نمایید.

ب) با استفاده از معادلات ممنتم و پیوستگی و حجم کنترل نشان داده شده در شکل زیر، نیروی پسای ایرفویل را محاسبه کنید (دقت کنید سطح 2 (مرز پایینی حجم کنترل) یک خط تقارن است)