بسمه تعالی

مبانی آیرودینامیک                                                 تمرین تحویلی سری 3

مدرس: دکتر احسان روحی 				مهلت تحویل: 15/9/1400

1- یک جریان ایده‌آل تراکم ناپذیر توزیع سرعت سه بعدی زیر را دارد:

V=4xy2i+fyj-zy2k

تابع fy را به‌دست آورید.

2- یک جریان تراکم ناپذیر دوبعدی با ψ=x2-y2 توصیف می‌شود. مقدار ∇Pρ را در موقعیت (1, 2) بیابید. راهنمایی: از معادلات ممنتم در راستای x و y برای ارتباط سرعت و گرادیان فشار استفاده کنید.

3- توزیع سرعت زیر را در نظر بگیرید:

v=x2+y2 x+2xy2 y

الف) آیا این جریان چرخشی است یا غیر چرخشی؟

ب) با استفاده از انتگرال خطی، چرخش (circulation) را حول مثلث زیر به صورت پادساعتگرد محاسبه کنید.

(2,0)

(0,0)

(2,2)

4- برای میدان سرعت سه بعدی V=(16x2+y)i+10j+yz2k چرخش بر روی یک مستطیل با گوشه های (0,0)  (0,10)    (5 ,10) (5, 0) را محاسبه نمایید.

5- در یک جریان دو بعدی میدان سرعت به صورت رابطه V=x(1+2t)i+yj داده شده است.

معادله خط جریان و خط مسیر عبوری از نقطه (1و1) را در لحظه t=0 بدست اورید. معادلات فوق را در یک صفحه رسم کنید.

6- پروفیل سرعت در یک تورنادو با رابطه زیر بیان می‌شود:

دیگر مولفه‌های سرعت صفر هستند. الف) چرخشی بودن یا غیرچرخشی بودن سیال را مشخص کنید.

ب) با توجه به پروفیل سرعت و معادله ممنتنم در دستگاه قطبی، توزیع فشار را بدست آورده و رسم کنید.

ج) فرض کنید فشار در دوردست برابر فشار جریان آزاد باشد. موقعیت حداقل فشار و مقدار حداقل فشار را نیز مشخص نمایید.